青岛利百农养殖有限公司生猪养殖项目

竣工环境保护验收意见

2020年11月7日，青岛利百农养殖有限公司根据“生猪养殖项目”竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求，对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

青岛利百农养殖有限公司位于蓼兰镇大吴庄村9 号路北、二级沟（杨家丘路）以西。

“生猪养殖项目”项目总投资2304万元，占地面积101200平方米，建筑面积21000平方米，建设内容包括其中包括8栋育肥舍（2480m2/栋，共19840m2）、1个晒渣台（450m2）、1间堆肥棚（73.1m2）、1间病死猪暂存间（73.1m2）、1间售猪房（55.66m2）、1间待售猪房（55.66m2）、1栋2F的办公及宿舍楼；购置肥猪大栏、全自动通风系统、全自动供料系统、天然气供暖系统、高压清洗机等设备共计439台/套，主要从事生猪养殖工作，年出栏肥猪38400头。

项目劳动定员12人，实行一班8小时工作制，年工作365天。

（二）建设过程及环保审批情况

项目一期工程于2018年11月开工建设，2020年10月建设完成。

2018年5月，受企业委托，河南金环环境影响评价有限公司对本项目进行了环境影响评价，编制完成了《青岛利百农养殖有限公司生猪养殖项目环境影响报告书》。

2018年10月30日，原平度市环境保护局以平环审﹝2018﹞255号文件对本项目环境影响报告书进行了批复。

（三）投资情况

“生猪养殖项目”设计项目总投资2304万元， 其中环保投资300万元，环保投资占项目总投资的13%，工程实际总投资2304万元， 其中环保投资300万元，环保投资占项目总投资的13%。

（四）验收范围

本次验收范围为青岛利百农养殖有限公司生猪养殖项目工程内容。

二、项目变动情况

项目实际建设情况与环评及批复要求无变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生产废水和职工生活污水，其中生产废水包括猪尿、猪舍及猪只冲洗废水。

厂区排水系统按照“清污分流、雨污分流”原则涉及。项目采用干清粪工艺，猪粪用于堆肥发酵，猪尿、猪舍及猪只冲洗废水、职工生活污水（含餐饮废水）一起经管网输送至沼气池，厌氧发酵处理后沼液作为有机肥料，用于周边农田施肥，实现种养结合，不外排。所有与污水输运、贮存、处理等有关构筑物建设均进行防渗漏处理，防止污染土壤和地下水。

（二）废气

项目养殖过程选用易消化的膨化饲料，猪舍、堆肥全封闭，晒渣半封闭，粪污输送管道密闭输送，采用先进的风循环系统、自动环境控制系统、自动喷雾消毒系统，采取喷洒植物除臭剂，种植绿色植物等措施，降低厂区恶臭气体对周围环境的影响。

沼气池经厌氧发酵后产生的沼气经脱硫和脱水净化后通过火炬系统进行燃烧。

（三）噪声

项目营运期噪声主要是设备运行噪声。企业通过选用低噪声设备，合理布局，采取减振、消音、隔声等措施降低噪声的影响。

（四）固废

项目运营过程中产生的病死猪定期委托青岛双元生物环保科技有限公司进行处置；猪粪运输至堆肥棚进行堆肥发酵，发酵产物用于周边农田施肥；防疫过程中产生的医疗垃圾、废外包装材料、废包装瓶、定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置；沼气池工程厌氧发酵产生沼渣用于周边农田施肥；废脱硫剂由相关的物资回收部门进行回收综合利用；职工生活垃圾由环卫部门定期外运至城市垃圾填埋场集中处理。

其中病死猪、医疗垃圾（检验用具及注射疫苗玻璃瓶）、猪舍消毒防疫过程中产生的废外包装袋及包装瓶目前均未产生，青岛利百农养殖有限公司承诺待产生后后委托有资质单位进行处置。

（五）环境风险

企业突发环事件应急预案正在编制过程中，待编制完成后在当地环保部门备案。

四、环保措施调试效果

青岛利百农养殖有限公司验收监测报告表明，验收监测期间：

验收监测期间，沼气池沼液暂存池中沼液各类污染物浓度满足《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001）要求。

厂界硫化氢、氨无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界排放标准限值要求，臭气浓度满足《畜禽养殖污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。

厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中I类标准限值要求。

五、验收结论

项目已按环评和批复要求完成“三同时”建设，无重大变动，污染物达标排放，验收监测报告结论可信，验收合格。

六、后续要求

1、按照《排污单位自行监测技术指南-总则》(HJ819-2017)要求，自主组织进行污染源监测，并做好记录。

2、尽快完成突发环境事件应急预案编制及备案工作。

青岛利百农养殖有限公司

2020年11月07日

附件：

青岛利百农养殖有限公司生猪养殖项目

竣工环境保护验收意见

| 验收组 |  | 姓 名 | 单 位 | 职务/ 职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 张新平 | 青岛利百农养殖有限公司 | 总经理 |  |
| 成员 | 验收报告编制单位 | 姜震 | 青岛利百农养殖有限公司 | 生产 厂长 |  |
|  | 监测单位 | 姜海洋 | 山东天智环境监测 有限公司 | 工程师 |  |
|  | 专家 | 王 犇 | 青岛科技大学 | 教 授 |  |
|  |  | 谢洪波 | 青岛大学 | 教 授 |  |

2020年11月07日